昆明理工大学采购项目询价表

项目名称：昆明理工大学灵长类转化医学研究院实验仪器采购项目                                  预算金额：199935元

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 供货产品 品牌、型号 | 供货产品 参数偏离情况 | 供货产品生厂商名称 | 报价单价 （元） | 报价总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单通道移液器 | 1、四位数值显示，配有弹性吸嘴 2、设计轻便，符合任性设计的外观 3、带有密度模式，满足各类溶液的移取 4、规格分为：100-1000ul，20-200ul，10-100ul，1-10ul，0.1-2.5ul | 37 | 把 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 切向流超滤系统 | 1.适用于实验室小规模的TFF研究，生物分离、物料浓缩、蛋白纯化，采用医用级卫生标准设计和制造、体积小、精美且拆装方便 2.原装蠕动泵、最大流量2L/MIN、可无缝更换四柱塞隔膜泵膜元件：进口原装盒式平板膜、面积0.1㎡、可安装1~3块 3.工艺处理量：0.1～20L/H 4.不锈钢夹具：材质AISI 316L、内表面镜面抛光、卫生型接口、外表面高档喷砂、适配各品牌膜包 5.不锈钢支架： 材质AISI 316L、外表面高档喷砂 6.原料罐：材质AISI 316L、容积2L、Sartorius出口过滤器 7.压力表：卫生隔膜压力表、量程0～4Mpa、指针防颤抖设计 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 千分之一天平 | 1. 柔和背光液晶显示，内置RS232接口，内置下称吊钩，称量迅速，稳定性高，全量程范围去皮，四级防震，称量速度可调 ，计件、百分比称量，自动零位跟踪可调 2. 精度：0.1g 3. 范围：0-3100g 4. 重复性：±0.1 5. 线性：±0.2 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 万分之一天平 | 1.明亮显示屏：背光显示器显示超大数字 2.利用内置的功能，依照 ISO/GLP 文档要求将日期和时间添加至结果 3.全金属防化学防撞底座 4.具有过载保护、防天平设置修改保护 5.最大秤量：120 g 6.可读性：0.1 mg 7.最小称量值（USP, 0.1%，典型值)：0.16 g 8.校正：外部 9.秤盘直径：90 mm 10.稳定时间：2 s 11.重复性（典型值）：0.08 mg 12.线性误差：0.2 mg 13.温度准确度(±)：2 ppm/°C 14.显示屏：背光 LCD 15.尺寸 (高x宽)：344 mm x 210 mm 配置：标准配置 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | PCR核酸扩增仪 | 1.样本容量 96 x 0.2 ml 试管，0.2 ml 联管或 1 x 96 孔板 2.升降温速率°C/sec 4 3.平均升降温速率°C/sec 2.5 4.温度范围 4–100°C 5.温度精度 ±0.5°C 设定温度 6.温度均匀性 ±0.5°C（孔间温度差），在 30 秒内达到目标温度 7.输入功率 100–150 VAC，50–60 Hz；220–240 VAC，50–60 Hz； 670 W 8.显示屏 5.7'' VGA 彩色触摸屏 9.端口 1 个 USB A 10.内存 500 个典型程序；USB 闪存驱动器可无限扩展 11.尺寸（宽 x 深 x 高） 26 x 47 x 23 cm (10 x 18 x 9'') 12.重量 9 kg (20 lb) | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 供货期要求 |  | 合同生效后XX天 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总报价 |  | 小写（元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                                法人签字：

授权代表签字：                                   授权代表电话：

日    期：