昆明理工大学采购项目询价表

项目名称：昆明理工大学城市学院探测技术研究部分材料2采购项目                                   预算金额：191200元

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 供货产品 品牌、型号 | 供货产品 参数偏离情况 | 供货产品生厂商名称 | 报价单价 （元） | 报价总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4光同轴电缆，TSYJ4B-2X3型 | 3.2mm2大电流同轴缆；电缆结构：1）内导体横截面积3.2mm2，耐高压绝缘；外导体横截面积4.5mm2，同轴缆有独立护套。长期耐脉冲电压3000V；2）1根4 芯光缆，不锈钢钢管保护，钢管置于电缆中心，钢管外为同轴电缆内导体；3）内护套：柔软聚烯烃；4）抗拉件：凯夫拉编织；5）外护套：黑色聚氨酯外护套，柔软、耐磨、防水；壁厚大于2mm。电缆外径13mm±0.5mm。物理性能：外径13mm（±0.5mm），工作拉力 500kg，破断拉力大于100kg，最小弯曲半径 150mm。电气性能：直流电阻 ≤5.7Ω/km，绝缘电阻 ≥3000MΩ，工作电压(芯间) 3000V，AC；光衰减 @1310nm，≤0.4dB/km；@1550nm，≤0.3dB/km。 | 250 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 4光同轴电缆，TSYJ4B-2X16型 | 16mm2大电流同轴缆，电缆结构：1）内导体横截面积16mm2，耐高压绝缘；外导体横截面积19mm2，同轴缆有独立护套。长期耐脉冲电压8000V；2）1根4 芯光缆，不锈钢钢管保护，钢管置于电缆中心，钢管外有独立护套，钢管外为同轴电缆内导体；3）内护套：柔软聚烯烃；4）抗拉件：凯夫拉编织；5）黑色聚氨酯外护套，柔软、耐磨、防水；壁厚大于2mm。电缆外径13mm±0.5mm。 物理性能：外径20mm（±0.5mm），工作拉力 500kg，破断拉力大于1500kg，最小弯曲半径 250mm） 电气性能：直流电阻 ≤1.15Ω/km；绝缘电阻 ≥3000MΩ；工作电压(芯间) 8000V，AC；光衰减 @1310nm，≤0.4dB/km；@1550nm，≤0.3dB/km；）。 | 150 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 同轴电缆，SYJPJ-2X1.5型 | 1.5mm2同轴缆。电缆结构：1）内导体横截面积1.5mm2，耐高压绝缘；外导体横截面积1.5mm2，同轴缆有独立护套。长期耐脉冲电压2000V；2）内护套：柔软聚烯烃；3）屏蔽：镀锡铜丝编织屏蔽；4）黑色聚氨酯外护套，柔软、耐磨、防水；壁厚大于1.2mm。电缆外径8mm±0.5mm。 物理性能：电缆外径8mm±0.5mm，最小弯曲半径 50mm；横截面积：内导体1.5mm2，外导体1.5mm2。 电气性能：直流电阻 ≤12.5Ω/km，绝缘电阻 ≥3000MΩ，工作电压(芯间) 2000V，AC。 | 150 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 8芯水密连接接头 | 1）耐电压300V DC，工作水深400m，绝缘电阻200MW，工作电流每芯12A；2）湿拔插，母头出线1m防海水耐压线缆。 | 20 | 根 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 电压及电流功率放大器芯片 | 高频晶闸管及电流控制模块、高压脉冲电容、触发管、指北模块等一批。 | 1批 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 信号放大滤波器电子元件 | 信号滤波放大电路用，含滤波器、放大器、电源模块芯片及电阻、电容等一批。 | 1批 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供货期要求 |  | 合同生效后XX天 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总报价 |  | 小写（元）：191,200.00 大写：壹拾玖万壹仟贰佰元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                                法人签字：

授权代表签字：                                   授权代表电话：

日    期：