昆明理工大学非政府采购项目询价表

项目名称：昆明理工大学机电工程学院多向矢量测力装置采购项目        预算金额：169,000.00元

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 供货产品 品牌、型号 | 供货产品 参数偏离情况 | 供货产品生厂商名称 | 报价单价 （元） | 报价总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多向矢量测力装置 | 1.传感器类型：电阻应变式三维力传感器 2.传感器数量：≥4个 3.测力基台数量：≥2个 4.内置数字增益放大器 5.板面尺寸≤400mm×600mm×50mm 6.重量：≤8kg 7.最大量程： Fx、Fy: ≥2500N, Fz:≥ 5000N 8.Mx载荷: ≥1500 N*m 9.My载荷: ≥1000 N*m 10.Mz载荷: ≥750 N*m 11.固有频率：Fx、Fy：≥150Hz,Fz：≥250Hz 12.静态分辨率Fz，≤±0.5 N 13.静态分辨率Fz，≤0.09 N/LSB 14.迟滞性：≤±0.2%FSO 15.线性度：≤±0.2%FSO 16.压力中心误差≤ ±1.0mm 17.能无串扰校准输出 18.≥6个+/- 5 V或+/- 10 V模拟输出通道 19.能为所有输出通道提供了增益选择开关 20.能显示当前增益设置 21.具有自动归零按钮用于消除每个通道输出的皮重负载偏移 22.能通过USB的数字输出与模拟输出并行 23.数据采集分析软件能够同时控制测力台数量≥4个，支持内置或外 置电荷放大器的两种类型测力台 24.数据采集分析软件可测量、存储和分析快速变化的地面反作用力 25.可精确测量3个正交分力：Fx、Fy、Fz和3个正交分力矩Mx、My、Mz 26.数据采集分析软件提供压力中心（COP）分布信息；摩擦系数（COF）分析；可实现力的梯度、功率和功的分析测试；可测量质量中心的加速度、速度和位移 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 项目总报价 |  | 小写（元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                                法人签字：

授权代表签字：                                   授权代表电话：

日    期：