昆明理工大学采购项目询价表

项目名称：昆明理工大学冶金与能源工程学院“太阳能电池量子效率测试系统”采购项目                 预算金额：199,000元

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 供货产品 品牌、型号 | 供货产品 参数偏离情况 | 供货产品生厂商名称 | 报价单价 （元） | 报价总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳能电池量子效率测试系统 | 1.光谱范围：300-1400nm 2.测试内容：绝对光谱响应，短路电流密度，外量子效率。 3.短路电流密度重复性：1% 4.测量模式：DC模式采用美国进口KEITHLEY2000六位半数字万用表。 5.测试光斑：主光路采用反射式光路，垂直向下或向上照射，样品水平放置，最大程度的避免由于垂直放置时带来的不稳定性。 6.样品台：一维可移动切换样品台，可进行在测样品和标准器件之间位置切换与定位。 7.单色光源：采用德国OSRAM进口150W氙灯光源，配套稳流电源，风冷，电流漂移<0.1%/h，稳定度<0.5% 8.偏置光源：采用德国OSRAM进口250W卤钨灯光源，配套稳流电源，电流漂移<0.06%/h，稳定度<0.1%； 9.分光系统：采用多光栅单色仪：准确度：±0.2nm（1200g/mm光栅）；倒线色散：2.7nm/mm（1200g/mm光栅）；杂散光：5x10-4；单色光带宽< 5nm(可调)；扫描间隔：≥1nm整数（可调）； 10.配备自动滤光片轮：大于等于3块滤光片消除多级衍射影响，根据单色仪不同波长可进行自动控制滤光片的更换； | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 供货期要求 |  | 合同生效后60天 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总报价 |  | 小写（元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                                法人签字：

授权代表签字：                                   授权代表电话：

日    期：