昆明理工大学交通工程学院采购项目询价表

项目名称：昆明理工大学昆明理工大学交通工程学院多功能摩擦磨损试验机采购项目                     预算金额：200000.00元

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 供货产品 品牌、型号 | 供货产品 参数偏离情况 | 供货产品生厂商名称 | 报价单价 （元） | 报价总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能摩擦磨损试验机 | 功能： 1、实现不同载荷、转速工况下的摩擦力和摩擦系数、温度实时数据获取； 2、具备往复摩擦及旋转摩擦两种方式； 3、围绕设定参数进行自动调整匹配； 4、多设置条件下的自主调整，实现过程试验模拟； 5、具备摩擦副表面形貌驳接功能； 6、装载夹具能够满足平面调整； 技术参数： 摩擦副：球或者销盘； 载荷范围：6 kg--500 kg； 采集卡：14位采集卡； 样件夹持方式：范围内随意调整； 试验温度控制范围: 室温~100 ℃ （±5℃ ）； 主轴电机转速：0~2000 r/min，无极调速方式； 加载方式：动态电动加载； 独立润滑系统； 可记录参数： 控制参数、状态参数；载荷曲线、摩擦力曲线、摩擦系数曲线、温度曲线； | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 供货期要求 |  | 合同生效后45天 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总报价 |  | 小写（元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                                法人签字：

授权代表签字：                                   授权代表电话：

日    期：