昆明理工大学自行采购项目询价表（设备1）

项目名称：昆明理工大学2018年自行采购设备购置(8月)                                  预算金额：99960.00元

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 |  | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 品牌型号 | 产品属性 | 供货产品技术参数 | 生产商名称 | 生产商规模 | 生产商是否为监狱企业 | 使用部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程投影仪 | 工程投影仪:DLP技术，亮度：6500流明，DLP显示技术，工程投影分辨率：1024×768,对比度：4000:1,色彩：10.7亿全色彩，单灯370W*1；灯泡寿命（正常/经济模式）2000/2500小时，接口：VGA输入 D-sub 15 pin*2,VGA输出 D-sub 15 pin*1,DVI-D*1,HDMI (v1.4a)*1,Video（RCA）*1,色差输入（RCA×3）*1,网络端口 (RJ45)*1,USB (Type A)*1,USB (Type B)*1,12V电源输出*1,RS232 (DB-9pin)*1,有线遥控(Mini Jack)*1,DP接口*1,3D Sync, 功能：极致色彩技术VIDI，OSD语言，Win8认证，支持3D(DLP link, PC+Video)，3D(HDMI1.4a标准强制3D格式)，3D梳状滤波器，3D色彩管理，数码变焦，用户设置保存，直接开机，信号快速搜索，兼容隐匿式字幕，按键板锁定，断电保护，AMX智能控制，可调节音量输出，，网络控制，HDTV兼容，演示计时器，自动关机（无信号时）。整机三年，灯泡半年，DMD芯片保修五年 |  | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  | 教网中心 |
| 2 | 投影幕布 | 150寸，分辨率：4:3。采用玻珠高增益电动幕布，幕布底角采用加重圆钢。电机采用进口电机。 |  | 2 | 块 |  |  |  |  |  |  |  |  | 教网中心 |
| 3 | 多媒体网络中控主机 | 多媒体网络中控：采用32位ARM 9嵌入式处理器，主频高达400MHZ，128M的DDRAM，256M FLASH ROM ，采用Linux的嵌入式操作系统，保证系统的低功耗、高稳定性；支持4入2出VGA矩阵：4路VGA信号输入，可接入笔记本、台式机、数字展台，2路VGA信号输出，可同时输出到显示器和投影机，并可灵活切换输出画面。声音输入：支持4路音频线性输入接口（该音频和四路VGA输入相对应）、支持2路48V幻象供电话筒输入、支持1路端子线性输入、1路按钮呼叫对讲输入（Call按键、MIC、音箱线缆）、1路6.5mm话筒输入；声音输出：1路线性音频输出接口；2路无源音箱输出接口。采用8路输入，5路输出（开关量）的I/O接口，保证可以灵活接入外部设备。支持8路串口控制，可灵活使用，完成控制面板对接、读卡器对接、摄像机云台控制、投影机状态控制等。2路红外控制输出，2路USB 2.0接口，IP电话对讲接口和本地移动硬盘录像。4口千兆网络交换机接口，内置电源控制模块：1路交流220V输入，内置5A保险管；3路12V直流低压输出，3路5V直流低压输出（用于接电控锁、本地报警设备）；3路220V交流输出，实现对设备的冗余保护。 |  | 2 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  | 教网中心 |
| 4 | 电源时序器 | 电源时序器：可以管理8台220V交流供电设备，电源输出端口：8路;输入电压：220VAC±10% ；频率：50Hz;输入电流：≤15A;输出电流：每个端口：≤10A;总电流：≤15A； 设备具备显示模块，实时循环显示设备IP地址、输入电压、输出电流等相关信息；设备接口采用RJ45端口，通过网络可方便地将产品连接到控制平台，对设备进行远程控制；可以选择对接入每个端口的设备分别选择实施开启、关闭、延时开启、延时关闭、延时重启；对于延时操作，通过设备管理软件可以设置延时时间；为了更方便的管理设备，可以在设备管理软件页面上添加一些定时任务。如设备“每天”“每周”“每月”进行“重启”“开机”“关机”等相关操作，都可通过页面上进行设置，也可以灵活删除； |  | 2 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  | 教网中心 |
| 5 | 网络中控系统软 | 1、提供B/S配置界面，可以查看系统概览，包括系统当前时间、网络配置、固件信息； 2、 具备网络配置，网络跟踪配置、管理平台、语音平台设置功能； 3、支持时间同步服务器、PDUIP设置，支持USB电话声音设置； 4、可自定义设定时间，选择控制面板类型，支持摄像机云台设置； 5、具备固件升级及远程重启功能； 6、提供高级配置功能，具备控制台，可选择中控控制命令并显示中控系统状态；可以查看中控的原始命令和原始状态；可以查看定制状态信息，可以管理中控组合命令；可可以查看投影机灯泡状态，卡号信息及系统综合信息等； |  | 2 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  | 教网中心 |
| 6 | 桌面控制器 | 具备管理教室多媒体功能，可开启多媒体设备，调节音量功能。；提供30个薄膜按键功能，用于对教室端其他多媒体设备的控制切换，实现本地一键上课，一键下课以及幕布的升降和模式切换等操作，可实现数字音量调节，分别控制计算机和话筒的音量大小，混音输出，通过桌面控制器对卡座、DVD、录像机、视频展台进行切换。兼容性：桌面控制器与多媒体网络中控需同一品牌。 |  | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  | 教网中心 |
| 7 | 数字监控摄像机 | 200万像素，日夜型。具有不小于1/1.8"靶面尺寸。内置电动变焦镜头，支持1.5倍光学变倍。 内置GPU芯片。 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。 视频图像传输至客户端的延时不大于100ms。信噪比不小于60dB。设备配置2个点阵红外灯，红外补光距离不小于50米。 支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。支持WiFi无线接入。 照度适应范围需大于120dB。摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 调整角度:两轴调节：水平：0-355°；垂直： 0-75° 存储功能:支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 专业智能（人脸）人脸抓拍：支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图。 通讯接口:1个RJ45 ，1个10M / 100M自适应以太网口 音频接口:1内置MIC 含拾音器：采用高保真、低噪声处理芯片，语音清晰干净、噪音低；拾音距离5-100平方米。 |  | 2 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  | 教网中心 |
| 8 | 功放 | 功放（内嵌分布式音频处理）：采用AI人工智能语音分离反馈消除算法，采用双通道分布式DSP处理；具有独特的淡入淡出切换模式功能，提高传声增益大于15db；通过BYPASS控制，具有中高频衰减补偿功能，中高频在传播过程中比低频衰减快；具有自适应功能，每次重新启动，DSP芯片会在10-20秒内收敛适应房间，如需调整音量，要在自适应后方可调整；1路监听输出；拥有四组功率输出接口，可连接4只4-8Ω音箱；双声道信号指示灯；；预留RS232控制接口；带数码显视屏；；三路音源输入，带输入选择切换开关；四路话筒插口（环保麦克风插口自带DC+6V电源）；采用双声道高保真全分离件、全频带功率放大系统；可实现话筒音量、高低音独立控制及混响调节,线路可进行音量及高低音独立调节；额定功率；2×150W/8Ω；最大功率；3×200W/8Ω；频率响应：线路20Hz-20KHz；话筒60Hz-14KHz（反馈抑制状态）；线路音调控制： 高音 10KHz±12dB 、低音 100Hz±12dB；输入灵敏度；有线话筒5mV（非平衡）无线话筒20mV 线路300Mv；稳当增益量；10dB/48KHz采样；相位变动；0-15；线路输出；0dB 0.775V；话筒非线性失真；≤0.1%；功放噪音电压；≤5mV；信噪比；≥76dB（A计权）；电源输入：AC 220V ±10％ / 50Hz。 |  | 2 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  | 教网中心 |
| 9 | 音柱 | 音柱（含安装支架）：两分频设计，动态性能良好，听感自然，适中的发声动态；声音清晰，能够很好地表现和还原人声；安装方便，采用壁挂式安装。额定功率：80W；最大功率：160W；额定阻抗：8Ω；频响：80Hz-16KHz；灵敏度：86dB±2Db；最大声压级：108dB；驱动器：2个5寸长冲程低音驱动器、1个高音单元；安装：标配壁挂架；（每间阶梯教室配置4只） |  | 8 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  | 教网中心 |
| 10 | 无线话筒 | 1、指向特性：心型单指向（电容式）； 2、频率响应：30Hz~20KHz； 3、灵敏度：-39dB±3dB(1KHz)； 4、低频衰减：125Hz 6dB/OCTAVE； 5、输出阻抗：250Ω； 6、最大承受声压：135dB SPL 1KHz At1% T.H.D； 7、信噪比：70dB.1KHz AT 1PA； 8、动态范围：111dB.1KHz AT MAX SPL； 9、电源供应：DC 48V(幻想电源）； 10、最佳拾音距离：35-50CM； 11、输出连接器 ：内置式3针卡侬公头； 12、产品尺寸：φ13mm,L=330mm； 13、净重：735g ； 14、配置：麦克风一支、防风海棉一个、5M连接线 |  | 2 | 支 |  |  |  |  |  |  |  |  | 教网中心 |
| 11 | 鹅颈话筒 | 1、调制方式:宽带调频(FM)； 2、频率范围：605MHZ-655MHZ； 3、频率响应: 40HZ-18KHZ(±2db)； 4、综合信噪比:>105db； 5、综合失真；≤0.5%； 6、最大偏移度：±45KHZ具有音量扩展； 7、发射功率：高功率30MW，低功率3MW； 8、接收机供电： 直流12V 400mA输入；发射器供电：3V (1.5V电池两节)； 9、装机高度：1U； 10、通道数：两通道； 11、接收灵敏度： 12dBuV(80db S/N)； 12、最大输出电平；+10dbv； 13、有效作用距离：10-100米（视环境变化）； 14、产品尺寸：420*180*45（单位：mm）； 15、净重：1.9Kg。 |  | 2 | 支 |  |  |  |  |  |  |  |  | 教网中心 |
|  | 项目总报价 |  | 小写： 大写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、表中产品属性栏填写时，按产品“节能、节水、环保、其他”的实际情况择其一填写；

2、生产商规模请按生产商实际情况任选：”微型、小型、中型、大型”择其一填写；

3、生产商是否为监狱企业按生产商实际情况填写”是”或”否”。

报价单位（盖章）：                                法人签字：

授权代表签字：                                   授权代表电话：

日    期：